长沙集星集装箱码头有限公司视频会议室设备采购项目询价公告

1.项目概况

长沙集星集装箱码头有限公司现有会议室因使用年限已经超过服役期限，目前会议设备大部分出现老化，声音效果差，已经没有修复价值，不能满足业务需求。我司拟建设视频会议室，采购视频会议摄像头、拼接屏、会议音箱及会议后台控制设备等。

项目地点：长沙集星集装箱码头有限公司。

询价范围：视频会议室设备采购及安装、售后服务等。

2.项目控制价

本项目最高限价为：人民币贰拾叁万贰仟元整（小写： ¥232000元）超过最高限价作废标处理。

3. 报价人资质要求

3.1资质要求：本次询价要求报价人具有独立法人资格，提供有效营业执照，并在人员组成结构、相应设备等方面具有相应的技术服务能力（注：提供证照复印件并加盖公章）

3.2业绩要求： 报价人近三年（2018年7月起）完成一项及以上多媒体会议室系统或视频会议室项目的经验 （注：提供业绩合同复印件并加盖公章）。

3.3人员配备要求：项目负责人为法人代表或法人代表委托人，报价人为项目相关人员提供近三个月社保信息（注：提供原件或复印件，加盖公章）。

3.4本次询价不接受联合体报价。

3.5报价单位禁止将本项目转包。

4.服务工期

服务工期：  自签订合同期起生效15个日历日 。

5.报价文件要求

5.1报价文件包含5个部分（见附件一），即报价函、报价清单、资格证明文件、实施方案、其他资料文件。

5.2报价文件需正本一份，副本二份。

5.3报价人报价表应包含询价范围内的一切费用，总价不作调整。

5.4报价文件须加盖公章，封面注明报价项目名称、联系方式，并经法人代表签字或授权代表签字，密封完好。

6.报价文件递交方式、时间

6.1 报价文件递交截止时间为2021年7月30日17时30分。

6.2 报价文件应送达湖南省岳阳市云溪区沿江路湖南省港务集团602室

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的文件，不予受理。

7.评标办法

询价人对询价文件不进行公开开标，询价人将采用综合评分法选择中标单位（见附件二）

8.项目终止的情况

在询价过程中及合同签订前，因项目审批、询价人发生改变等不可预见的因素发生，询价人可随时终止本项目的询价活动或终止合同的签署，询价人对此不承担任何赔偿与责任。

9.联系方式

9.1 询价人：长沙集星集装箱码头有限公司

9.2 地址：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路

9.3 联系人：唐先生

9.4 联系电话：13637494623

附件一：

报  价  文  件

（正/副本）

项目名称：

报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

联系方式：

年   月   日

目   录

一、报价函

二、报价清单

三、资格证明文件

四、实施方案

五、其他资料文件

一、报价函

1．我方经现场踏勘和研究了贵方提供的    （标段名称）    的询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)        元（￥         ）的总价，按询价文件规定的要求实施。

2．随同本报价函递交的附录属于合同文件的组成部分。

3. 我方承诺在询价文件约定的期限内完成全部工作。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （全称）   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：           年     月     日

- 报价清单

| 序号 | 品名 | 参考技术参数（要求报价单位提供设备性能大于或等于参考技术参数） | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视屏会议摄像头 | 摄像头、支架、拾音器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 笔记本电脑 | I5/16G内存/521固态/15.6寸/独显 | 台 | 1 |  |
| 3 | 55寸拼接屏 | 拼接墙专用55寸超窄边液晶显示屏，1.8mm拼接缝隙，分辨率1920×1080；对比度：3500 : 1 ;亮度：500cd/㎡ ； 液晶面板尺寸：长1211.7mm*宽682.5mm智能化的自动调整功能；色彩的自动校正；无限拼接功能；内置显示板，模拟数字信号任意输入。通过LCD单元的内置处理器，实现1*2、2*2、2*4等拼接。 | 个 | 6 |  |
| 4 | 拼接处理控制器 | 采用飞利浦主芯片,支持365天24小时不间断工作,带全视频接口,色彩无偏差,低音降噪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 高清HDMI矩阵 |  支持HDMI数字输入输出接口设计，高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象；  支持信号任意切换，支持点对点及点对面切换显示；  支持信号自动补偿功能，保证信号的更远距离传输，再现完美画面； | 台 | 1 |  |
| 6 | 拼接屏支架 | 液压前维护支架 | 个 | 6 |  |
| 7 | 线材及工业耗材 | 国家标准 | 组 | 6 |  |
| 8 | 无线话筒（手持） | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 数字反馈抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ▲5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W功能特点： 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2.立体声/并联4Ω:300W*2.桥接8Ω:600W； 6.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) | 台 | 2 |  |
| 12 | 专业音箱 | 功能特点： 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz-20KHz 3. 额定功率：150W 4. 灵敏度：96dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)100°(V)80° 6. 高音：3"锥形高音单元×2 7. 低音：8"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 13 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 支 | 4 |  |
| 16 | 无线投屏器 | 支持笔记本、手机、平板电脑等 | 台 | 1 |  |
| 17 | 3.5立体声对双莲花线 | 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m | 条 | 1 |  |
| 18 | 莲花转6.5接头 | 莲花转6.5接头 | 个 | 2 |  |
| 19 | 卡侬公对6.35单声道线 | 卡侬公对6.35单声道黑色L=1.5m | 条 | 1 |  |
| 20 | 卡侬公对卡侬母线 | 卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m | 条 | 8 |  |
| 21 | 机柜 | 600*800*1600 | 台 | 1 |  |
| 22 | 音箱线 | 金银线 | 米 | 100 |  |
| 23 | 讲台 | 多层实木 | 个 | 1 |  |
| 24 | 音频线 | 不少于40米 | 根 | 1 |  |
| 25 | HDMI线 | 不少于40米 | 根 | 1 |  |
| 26 | 辅材 | PVC等 | 项 | 1 |  |
| 27 | 安装调试费 | 含设备安装、调试、运保、培训、垃圾清运、会议室可能发生的改造等 | 项 | 1 |  |
| 28 | 总报价 |  | 备注：完成服务所需一切费用 |  |  |

- 资格证明文件

1、本次询价要求报价人具有独立法人资格，提供有效营业执照，并在人员组成结构、相应设备等方面具有相应的技术服务能力（注：提供证照复印件并加盖公章）

2、 近三年（2018年7月起）完成一项及以上多媒体会议室系统或视频会议室项目的经验 （注：提供业绩合同复印件并加盖公章）。

3、项目负责人为法人代表或法人代表委托人，报价人为项目相关人员提供近三个月社保信息（注：提供原件或复印件，加盖公章）。

4、法人代表或法人代表授权书（提供原件）

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：              性别：    年龄：     职务：         系  （报价人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：        （全称）        （盖章）

日  期：         年      月     日

授权委托书

本人           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目投标相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日  期：    年    月    日

四、实施方案

（包括工作措施、工作方法、工作手段、工作流程、进度安排、人员安排等，格式自拟。）

五、其他资料文件

报价人认为要提交的其它资料。

附件二：

项目评标办法：综合评估法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资 格 评审表 | 形式评审 | - 报价书签署是否正确； - 是否有法定代表人身份证明或法人授权委托书； - 是否有报价书及标价； 4、报价是否唯一。 |
|  |  | 资质要求 | 1、资质要求：本次询价要求报价人具有独立法人资格，提供有效营业执照，并在人员组成结构、相应设备等方面具有相应的技术服务能力（注：提供证照复印件并加盖公章） 2、业绩要求： 近三年（2018年起）完成一项及以上多媒体会议室系统或视频会议室项目的业绩 （注：提供业绩合同复印件并加盖公章）。 3、人员配备要求：项目负责人为法人代表或法人代表委托人，报价人为项目相关人员提供近三个月社保信息（注：提供原件或复印件，加盖公章）。 4、报价人不得存在下列情形之一： （1）被责令停业的； （2）被暂停或取消投标资格的； （3）财产被接管或冻结的； （4）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约； （6）为投资参股本项目的法人单位； 若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。 |
|  |  | 响应性审查 | 1、报价情况。2、报价内容。3、服务工期及要求。 |
|  | 满足以上资格审查条件的报价人进入下一轮审查。 |  |  |
| 二 | 评标办法 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：30分 技术部分：25分 投标报价：45分 |
| 1 | 商务评审（30分） | 类似项目业绩（10分） | 近三年（2018年起）完成一项及以上多媒体会议室系统或视频会议室项目的业绩 （注：提供业绩合同复印件并加盖公章）计8分，在此基础上每增加完成1个项目加1分，加满2分止。 |
|  |  | 投标人/产品厂商实力（10分） | 为了保证产品质量稳定性、专业性、安全性，所投会议室音箱设备厂商需提供省级以上市场监督管理局出具的工业产品生产许可证证书、国家电工委员会评定体系 IECQ-QC-080000、高新技术企业证书（提供证书复印件并加盖公章）提供一个得3分，全部提供得10分，未提供的得0分 |
|  |  | 项目团队要求（5分） | 为保障项目高质量的交付及长效运营，实施人员/项目团队需曾经参加过相应类似项目，并提供投标人近三个月社保、纳税证明等相关材料计5分，未提供或提供材料不全的不计分。 |
|  |  | 培训（5分） | 提供了完善、可操作的培训方案（分为现场培训和厂家培训），提供得5分，未提供方案的得0分。 |
| 2 | 技术评审（25分） | 技术要求17分） | 1、以询价文件的技术要求为基准，所投产品完全满足（或优于）询价文件内产品基本配置要求且提供了货物设备配备清单明细表的，计12-8分；基本符合要求计7-4分，一般计3-0分 2、要求技术方案工作流程完善、实施步骤明细，合理规划安排，计5分；未提供方案，不得分。 |
|  |  | 售后及质保服务（8分） | - 提供完整的售后服务方案，提供计2分，不提供不计分。 2、本项目要求报价人提供至少一年的质保期，计2分，质保两年计4分，质保三年计6分。 |
| 3 | 投标报价评分标准 (45分） | 投标报价（45分） | 满足询价文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×45。 |