附件一：

长沙集星集装箱码头有限公司

堆高机委外维修及保养

报  价  文  件

省港服（2021）年询第4号【集星】

报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年   月   日

目   录

一、报价函

二、报价清单

三、资格证明文件

四、维护及保养方案

五、其他资料

一、报价函

1．我方经现场踏勘和研究了贵方提供的                    的询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)       元（￥         ）的总价，提供  %的增值税专用发票，按询价文件规定的要求实施。

质量目标：        。

2．随同本报价函递交的附录属于合同文件的组成部分。

3. 我方承诺在询价文件约定的期限内完成全部工作。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （全称）   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：           年     月     日

二、报价清单

堆高机维修用工及配件报价清单

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工时费 | 个 | 144 |  |  |
| 2 | 倒车报警喇叭 | Pcs | 1 |  |  |
| 3 | 滑块 | Pcs | 10 |  |  |
| 4 | 链条 | PCS | 2 |  |  |
| 5 | 多用途传动油TD5W-30 208L/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 6 | 柴油滤清器 | Pcs | 3 |  |  |
| 7 | 机油滤清器 | Pcs | 3 |  |  |
| 8 | 油水分离器 | Pcs | 2 |  |  |
| 9 | 柴油机油CI-4 15W-40 18L/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 10 | 六角螺母 | pcs | 4 |  |  |
| 11 | 柱头螺栓 | pcs | 4 |  |  |
| 12 | 垫圈 | pcs | 4 |  |  |
| 13 | 螺钉 | pcs | 4 |  |  |
| 14 | 箱柜锁 | pcs | 1 |  |  |
| 15 | 旋钮开关11S-49 YM | Pcs | 1 |  |  |
| 16 | 照明灯LW210A | pcs | 2 |  |  |
| 17 | ED密封ED26×1.5X | pcs | 1 |  |  |
| 18 | 碟 | PCS | 20 |  |  |
| 19 | 六角螺母 | PCS | 20 |  |  |
| 20 | 轮毂螺柱 | PCS | 20 |  |  |
| 21 | 滤芯 | PCS | 1 |  |  |
| 22 | 吸油过滤器 | PCS | 2 |  |  |
| 23 | 液压滤芯244530 | PCS | 1 |  |  |
| 24 | 液压油 | 桶 | 1 |  |  |
| 25 | 齿轮油 | 桶 | 1 |  |  |
| 26 | 轮毂螺母 | Pcs | 24 |  |  |
| 27 | 照明灯LW210A | Pcs | 4 |  |  |
| 28 | 胶管1SN10-DKOL-DKOL90-2900 | pcs | 1 |  |  |
| 29 | 空气滤清器安全滤芯 | PCS | 1 |  |  |
| 30 | 空气滤清器主滤芯 | PCS | 1 |  |  |
| 31 | 电源总开关 | Pcs | 1 |  |  |
| 32 | DG7-1B工艺密封件包 | PCS | 1 |  |  |
| 33 | 连杆销轴总成 | pcs | 1 |  |  |
| 34 | 连杆 | pcs | 2 |  |  |
| 35 | 关节轴承 | pcs | 4 |  |  |
| 36 | C1类销轴 | pcs | 1 |  |  |
| 37 | V带 | Pcs | 1 |  |  |
| 38 | 发电机皮带 | PCS | 2 |  |  |
| 39 | 止回阀 | Pcs | 1 |  |  |
| 40 | 输油泵皮带 | Pcs | 2 |  |  |
| 41 | 上滚轮 | pcs | 4 |  |  |
| 42 | 防尘盖 | pcs | 4 |  |  |
| 43 | 螺栓 | pcs | 16 |  |  |
| 44 | 螺钉 | pcs | 4 |  |  |
| 45 | 螺旋盖 | pcs | 4 |  |  |
| 46 | 挡环 | pcs | 4 |  |  |
| 47 | 滚动轴承 | pcs | 8 |  |  |
| 48 | 车架连接轴 | pcs | 2 |  |  |
| 49 | 滑动轴承 | pcs | 2 |  |  |
| 50 | 皮带 | Pcs | 1 |  |  |
| 51 | 转向销轴 | pcs | 2 |  |  |
| 52 | 轴销盖 | pcs | 4 |  |  |
| 53 | 轴套 | pcs | 4 |  |  |
| 54 | 轴承罩 | pcs | 4 |  |  |
| 55 | 滑动轴承垫片 | pcs | 4 |  |  |
| 56 | 螺栓 | pcs | 24 |  |  |
| 57 | O形圈 | pcs | 4 |  |  |
| 58 | 垫板 | pcs | 4 |  |  |
| 59 | 斜销 | pcs | 2 |  |  |
| 60 | 斜销垫圈 | pcs | 2 |  |  |
| 61 | 螺母 | pcs | 2 |  |  |
| 62 | VDA油封 | pcs | 4 |  |  |
| 63 | 连杆销轴总成 | pcs | 4 |  |  |
| 64 | 连杆 | pcs | 2 |  |  |
| 65 | 关节轴承 | pcs | 4 |  |  |
| 66 | 转锁油缸 | Pcs | 1 |  |  |

注：此表中数量为估计量，仅供投标人参考，不作为结算依据，结算以实际值为准。投标人应对市场进行考察预判，自行承担风险与收益。

报            价             人：          （名称）

（盖单位章）

报价人法定代表人（或授权代理人）：          （姓名）

（签名）

- 日           期：

- 三、资格证明文件

- 1、报价人必须持有市场监督管理局核发的营业执照（提供营业执照复印件并盖公章）。

2、提供不少于2人报价截止时间前6个月内的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料原件盖公章。

- 3、提供近三年（响应文件递交截止日期往前推算三年）类似业绩合同复印件并盖公章。

4、提供全国企业信用信息公示系统中未列入严重违法失信企业名单的网页截图、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未列入失信被执行人名单的网页截图及诚信承诺书。

1.被责令停业的；

2.被暂停或取消投标资格的；

3.财产被接管或冻结的；

4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

5.涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

6.被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水运建设市场且处于有效期内；

7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，同时投同一标段；

8.最近一年内在省级及以上水运、水利工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的投标人。

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：              性别：    年龄：     职务：         系  （报价人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：        （全称）        （盖章）

日  期：         年      月     日

授权委托书

本人           （姓名）系           （报价人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目报价相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

报价人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日  期：    年    月    日

诚信承诺书

本人以企业法人代表的身份承诺：本企业没有以下情况

1.被责令停业的；

2.被暂停或取消投标资格的；

3.财产被接管或冻结的；

4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

5.涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

6.被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水运建设市场且处于有效期内；

7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，同时投同一标段；

8.最近一年内在省级及以上水运、水利工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的投标人。

承诺人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

四、维护及保养方案

（包括但不限于以下内容）

方案需包含免费全面巡检次数及内容、响应速度、故障处理方案及时间、配件质量、人员配置等，免费巡检次数较多、响应速度快、配件质量等

五、其他资料

报价人认为应该提供的其他资料。

附件二：

- 项目情况

堆高机维修保养合同

甲方单位名称：长沙集星集装箱码头有限公司

单位地址：长沙市开福区新港镇80号

联系人：

联系电话：                   邮箱地址：

乙方单位名称：

单位地址：

联系人：

联系电话：                   邮箱地址：

双方经过友好协商，并依照《中华人民共和国民法典》及有关法规，参照行业标准，结合甲方实际和甲方堆高机维保情况，在平等自愿的基础上，同意对下述设备进行维修保养，维保时间自年 月 日至 年 月 日止。

- 维修保养设备基本情况；

- 设备名称： 堆高机  3台    ；

- 维修保养内容：

- 巡检：定期安排巡检，主动服务为设备进行检查。

- 项目维修：零部件总成维修；

- 24小时抢修服务；

- 附《堆高机日常维护保养及巡检记录表》。

- 附《堆高机维修保养ABCD类计划表》。

6、附《堆高机常用配件价格明细》

三、维修服务承诺

- 安排一名专职服务工程师对接维保服务；

- 对三台堆高机进行全面的检查 ，针对存在的问题给出解决方案供甲方参考；

- 每月对设备进行两次以上的全面检查工作（检查表见附件）；

- 对设备出现故障，在接到甲方报修通知后，在一刻钟内给出答复及维修方案，保证1.5小时内到达，一天内解决常见问题及提供常用配件。乙方未按上述约定提供服务的，甲方有权每次要求乙方支付违约金400元。

- 乙方长沙配件仓库保持长期配件库存在三千万以上，保证配件的及时供应；配件价格按  折优惠供应；

四、维修保养方案及费用

（1）保养方案（单台）：

1、保养将按设备运行时间进行检查保养：（A类）250小时，（B类）500小时，（C类）1000小时，（D类）2000小时循环进行。

2、乙方需根据甲方的要求，在接到甲方通知后及时安排工作人员对甲方设备进行保养。

3、甲方将于设备保养台时临近150小时通知乙方进行保养，乙方必须在甲方设备计划停机时间内将设备保养完毕。

（2）维修费用：

1、保修期外设备一般维修按      元/人，将不会另行收取人工费用和餐旅费用（保养配件及零部件另行收费）。

3、大的总成件损坏（包括：发动机、变速箱、驱动桥，油缸及结构件），乙方需立即通知甲方并报价（所报配件编码及价格以三一港机仓库出库时价为准），由甲方确定后乙方方可操作。

（3）付款方式：1、每月月初乙方提供上月的费用13%增值税专用发票；

- 甲方在收到发票后一个月内付款。

五、甲方义务

- 甲方应遵守本合同中的各项条款。

- 在维修保养过程中遇到问题，甲方须提供人员配合，并给与协调。

- 甲方无偿提供维修场地。

- 每日开机前的例行检查由甲方自行负责，一旦发现设备故障，及时与乙方相关人员联系。

- 必须严格按照堆高机的操作规程进行正常操作。

- 甲方如发现乙方未按规定完成设备的维修保养，甲方有权阻止、甚至终止合同。

六、乙方义务

- 乙方有责任教育自己的员工认真遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

- 乙方提供的维保人员应具备良好的职业道德。

- 乙方工作人员无需常驻场内，接受工作安排后及时到达现场。

- 乙方提供的维保人员应具备与委托设备相符的维修保养技能。

- 乙方严格按合同规定的时间内对甲方的设备进行维护保养。

- 乙方如发现甲方违规操作，乙方有权阻止，且相关责任由甲方承担。

- 其他条款：

1、乙方在维修时，由甲方提供必要的电源。

2、乙方维修时请甲方提供必要的清洗设备。

3、由于人为故意或者事故引起的设备故障所产生的工时费用配件费用均由甲方负责。

4、乙方在承接维保项目起始日前对设备整车进行排查，所检查原有故障未解除，或者需相关配件更换，甲方需负责要求前承包商解决相关事宜。

5、乙方维修甲方单台设备造成停机时间单月累计不得超过72小时，大修时间一年不得超过五天，否则甲方有权核减500至1000元维护费用。

6、乙方服务响应速度作为月度维保费用结算考核依据之一。

7、乙方更换配件需对合格证、零部件等进行拍摄留证。

- 不可抗力

- 任何一方若因战争，敌对行为、自然灾害、暴乱、瘟疫以及双方同意的其他不可预见、预防或控制的人为或自然事件影响不能或延迟履行其在本合同中的义务，不须承担违约责任。

- 因不可抗力事件，履行义务受到影响的一方应采取一切合理措施将影响和损失降到最小。

- 争议解决

凡因本合同发生的或与本合同有关的任何争议、争论或索赔，双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

- 协议未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同一式肆份，双方各执贰份，双方盖章后生效。

甲方：                                     乙方：

代表人（签章）：                            代表人（签章）：

签约日期：     年   月   日                签约日期：      年   月   日

合同附件1

堆高机日常维护保养及巡检记录表

设备编号：             设备运行时间：       H       巡检人：

| 序号 | 检查部位 | 是否正常 | 故障处理情况 | 检查日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 散热器及风扇清洗是否进行，要求半年或2500h必须清洗一次 |  | 月 |  |  |
| 2 | 检查发动机工作时间，滤芯更换情况及机油更换情况（250h必须更换） |  | 月 |  |  |
| 3 | 发动机皮带松紧程度检查，如有松动请调整，皮带张紧力在250~300N左右；皮带如磨损请更换（每50h检查） |  | 周 |  |  |
| 4 | 冷却液要求1年后必须更换 |  | 月 |  |  |
| 5 | 动力变速箱润滑油及滤芯更换情况是否正常（500h更换滤芯、1000h更换变速箱油） |  | 周 |  |  |
| 6 | 检查设备启动时传动轴是否有异响 |  | 日 |  |  |
| 7 | 驱动桥齿轮油的更换情况（每2000h必须更换一次） |  | 月 |  |  |
| 8 | 检查风扇坚固螺栓是否松动（拧紧力矩30N.m） |  | 日 |  |  |
| 9 | 中冷器进出口抱箍及水箱进出水管卡箍是否牢固 |  | 日 |  |  |
| 二、液压系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查各油泵、阀及其接头是否漏油 |  | 日 |  |  |
| 2 | 各点压力是否正常 |  | 日 |  |  |
| 3 | 滤芯是否按保养要求更换（每2000h更换液压油及滤芯） |  | 月 |  |  |
| 三、车架总成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查各主要焊缝是否开裂 |  | 周 |  |  |
| 2 | 检查左右梁是否有裂纹 |  | 周 |  |  |
| 3 | 摇摆油缸支耳焊缝处有否开裂 |  | 周 |  |  |
| 四、驾驶室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室前顶后窗雨刮器螺母是否松动 |  | 日 |  |  |
| 2 | 换档是否有冲击 |  | 日 |  |  |
| 3 | 刹车踏板是否发卡 |  | 日 |  |  |
| 4 | 操作是否舒适 |  | 日 |  |  |
| 5 | 电控柜各类熔断器、继电器是否正常 |  | 日 |  |  |
| 五、转向桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油缸挡块与油缸座之间是否有间隙 |  | 周 |  |  |
| 2 | 轮胎是否有非正常磨损 |  | 周 |  |  |
| 3 | 拆开轮毂罩盖，检查防松螺母是否松动，润滑是否充分，滚动轴承是否损坏 |  | 周 |  |  |
| 4 | 压板是否松动 |  | 周 |  |  |
| 5 | 检查轮胎螺栓是否松动，连接螺纹是否磨损 |  | 周 |  |  |
| 六、润滑系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 各润滑点是否打得进黄油 |  | 周 |  |  |
| 2 | 门架各润滑点是否正常 |  | 周 |  |  |
| 3 | 转向桥各润滑点是否正常 |  | 周 |  |  |
| 七、门架系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查各联接铰点、关节轴承润滑是否良好 |  | 周 |  |  |
| 2 | 检查门架、摇摆油缸各紧固联接件有无松动情况 |  | 周 |  |  |
| 3 | 静止状态各链条的张紧度是否一致；（用手摇动），链条接头无松动 |  | 周 |  |  |
| 4 | 检查电缆、胶管的松紧度，对拉长的电缆、胶管重新调整固定管夹 |  | 周 |  |  |
| 5 | 检查内外门架侧滑轨，是否有充分润滑，滑道油痕是否均匀，有无异常划痕 |  | 周 |  |  |
| 6 | 检查门架各滑块的磨损量，内外门架和滑块间的间隙是否总计在3mm以内，不满足请加调整垫片；滑块原厚度35mm，磨损量大于5mm的应更换滑块（每1000h检查） |  | 月 |  |  |
| 7 | 检验两根摇摆油缸、举升油缸运动是否同步，是否有油迹，活塞杆是否完好 |  | 周 |  |  |
| 8 | 检查门架结构件，检查有无裂缝、油漆开裂 |  | 周 |  |  |
| 9 | 检查门架上下时有无异响，吊具上升到最高处有无干涉 |  | 周 |  |  |
| 10 | 检查门架在整车行走、吊箱、刹车时的各种异常，或前后摇摆、或左右侧晃、或两端扭摆、或有晃动撞击的响声；【比如：吊箱后退、吊箱转弯、吊箱行走通过不平路面、吊箱前后摇摆门架等】 |  | 周 |  |  |
| 八、吊具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查各接近开关是否松动，间隙是否正常，感应板、顶杆是否有发卡情况 |  | 日 |  |  |
| 2 | 检查各焊缝是否开裂 |  | 周 |  |  |
| 3 | 吊具两锁头距离是否正确 |  | 日 |  |  |
| 4 | 转锁油缸连杆是否弯曲 |  | 日 |  |  |
| 5 | 锁头是否挂箱 |  | 日 |  |  |
| 九、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查冷媒管路各接头是否松动，管路是否存在磨损、老化等现象。 |  | 周 |  |  |
| 2 | 检查空压机支架是存在偏斜，压缩机工作是否正常并检查皮带的松紧程度。 |  | 周 |  |  |
| 3 | 检查热水管接头是否有泄露 |  | 周 |  |  |
| 4 | 检查冷凝器散热片、蒸发器风道内是否有异物堵塞 |  | 周 |  |  |
| 5 | 请仔细检查从压缩机接出来的两根管道接头处是否存在泄露油迹现象，如存在泄露油迹现象请直接更换管路，并补加润滑油。 |  | 周 |  |  |
| 十、覆盖件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右门锁是否正常 |  | 周 |  |  |
| 2 | 气弹簧是否正常 |  | 周 |  |  |
| 3 | 覆盖件筋板焊缝是否开裂 |  | 周 |  |  |
| 十一、燃油箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃油箱是否清洗（每季度或者半年进行排水、排渣处理） |  | 月 |  |  |
| 2 | 检查燃油油位计是否漏油 |  | 日 |  |  |

合格则打“  √  ”，不合格则打“×”，修理或者更换则打“○”，并在“故障处理情况栏”注明。

合同附件2：

堆高机维护保养A类计划表

设备保养日期：                       发动机工作时间：

周期：250h

| 序号 | 保养计划 | 保养项目 | 保养情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检查空气滤芯状况指示器 |  |
| 2 |  | 更换空气滤芯 |  |
| 3 |  | 更换机油及机油滤芯 |  |
| 4 |  | 更换柴油滤芯 |  |
| 5 |  | 检查冷却水质量和水量 |  |
| 6 | 发动机 | 清除附在散热器表面上的杂物 |  |
| 7 |  | 检查皮带和皮带轮 |  |
| 8 |  | 检查发动机启动、停止和运转 |  |
| 9 |  | 检查是否有漏油、柴油和水 |  |
| 10 |  | 检查涡轮增压器和废气管是否有泄漏 |  |
| 11 |  | 更换油水分离器滤芯 |  |
| 12 |  | 检查和添加传动油 |  |
| 13 | 变速箱与传动轴 | 检查传动轴的固定螺栓是否松脱 |  |
| 14 |  | 检查转速传感器 |  |
| 15 |  | 检查驱动桥固定螺栓松紧度 |  |
| 16 |  | 检查轮胎压板螺栓是否有松脱 |  |
| 17 |  | 检查驱动桥和制动元件是否有漏油现象 |  |
| 18 | 驱动桥与刹车系统 | 检查和添加驱动桥差速器及行星齿轮箱的油量 |  |
| 19 |  | 检查手刹片和手刹功能 |  |
| 20 |  | 检查转向轴元件是否有不正常间隙和损坏 |  |
| 21 | 转向桥 | 检查防倾翻传感器 |  |
| 22 |  | 检查轮胎压板螺栓是否与松脱 |  |
| 23 |  | 检查轮胎是否偏斜 |  |
| 24 |  | 检查旋锁和相关的元件状况 |  |
| 25 | 吊具 | 检查旋锁感应器和指示器状况 |  |
| 26 |  | 检查及调校20/40链及限位 |  |
| 27 |  | 检查基本臂上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 28 | 伸缩和俯仰系统 | 检查俯仰油缸上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 29 |  | 检查主液压油箱和刹车油箱的油量 |  |
| 30 | 液压系统 | 检查蓄能器压力 |  |
| 31 |  | 检查电瓶水是否充足 |  |
| 32 | 电路 | 检查所有的工作灯和指示灯 |  |
| 33 |  | 检查轮胎压板及螺栓松紧度 |  |
| 34 |  | 检查轮胎状况和气压 |  |
| 35 | 一般项目 | 检查喇叭、倒车蜂鸣器和警示灯 |  |
| 36 |  | 润滑所有滑块和润滑点 |  |
| 37 |  | 测试抗倾翻保护系统 |  |
| 38 |  | 测试旋锁安全连锁装置系统 |  |
| 39 | 功能测试 | 测试液压系统整体功能 |  |
| 40 |  | 检查处理任何漏油或漏水的地方 |  |

堆高机维护保养B类计划表

设备保养日期：             发动机工作时间：

周期：500h

| 序号 | 保养计划 | 保养项目 | 保养情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检查空气滤芯状况指示器 |  |
| 2 |  | 更换空气滤芯 |  |
| 3 |  | 更换机油及机油滤芯 |  |
| 4 |  | 更换柴油滤芯 |  |
| 5 |  | 检查冷却水质量和水量 |  |
| 6 |  | 清除附在散热器表面上的杂物 |  |
| 7 |  | 检查皮带和皮带轮 |  |
| 8 | 发动机 | 检查发动机启动、停止和运转 |  |
| 9 |  | 检查是否有漏油、柴油和水 |  |
| 10 |  | 检查涡轮增压器和废气管是否有泄漏 |  |
| 11 |  | 更换油水分离器滤芯 |  |
| 12 |  | 清除滤清器内的油污 |  |
| 13 |  | 更换变速箱油及滤芯 |  |
| 14 |  | 检查传动轴的固定螺栓是否松脱 |  |
| 15 | 变速箱与传动轴 | 检查转速传感器 |  |
| 16 |  | 检查驱动桥固定螺栓松紧度 |  |
| 17 |  | 检查轮胎压板螺栓是否有松脱 |  |
| 18 |  | 检查驱动桥和制动元件是否有漏油现象 |  |
| 19 | 驱动桥与刹车系统 | 检查和添加驱动桥差速器及行星齿轮箱的油量 |  |
| 20 |  | 检查手刹片和手刹功能 |  |
| 21 |  | 检查转向轴元件是否有不正常间隙和损坏 |  |
| 22 | 转向桥 | 检查防倾翻传感器 |  |
| 23 |  | 检查轮胎压板螺栓是否与松脱 |  |
| 24 |  | 检查轮胎是否偏斜 |  |
| 25 | 吊具 | 检查旋锁和相关的元件状况 |  |
| 26 |  | 检查旋锁感应器和指示器状况 |  |
| 27 |  | 检查及调校20/40链及限位 |  |
| 28 |  | 检查吊具旋转减速机齿轮油和润滑油油量 |  |
| 29 |  | 检查基本臂上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 30 |  | 检查俯仰油缸上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 31 | 伸缩和俯仰系统 | 检查基本臂上的滑块是否磨损至极限 |  |
| 32 |  | 检查主液压油箱和刹车油箱的油量 |  |
| 33 | 液压系统 | 检查蓄能器压力 |  |
| 34 |  | 检查电瓶水是否充足 |  |
| 35 | 电路 | 检查所有的工作灯和指示灯 |  |
| 36 |  | 检查轮胎压板及螺栓松紧度 |  |
| 37 |  | 检查轮胎状况和气压 |  |
| 38 | 一般项目 | 检查喇叭、倒车蜂鸣器和警示灯 |  |
| 39 |  | 润滑所有滑块和润滑点 |  |
| 40 |  | 测试抗倾翻保护系统 |  |
| 41 |  | 测试旋锁安全连锁装置系统 |  |
| 42 | 功能测试 | 测试液压系统整体功能 |  |
| 43 |  | 检查处理任何漏油或漏水的地方 |  |

堆高机维护保养C类计划表

设备保养日期：                         发动机工作时间：

周期：1000h

| 序号 | 保养计划 | 保养项目 | 保养情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检查空气滤芯状况指示器 |  |
| 2 |  | 更换空气滤芯 |  |
| 3 |  | 更换机油及机油滤芯 |  |
| 4 |  | 更换柴油滤芯 |  |
| 5 |  | 检查冷却水质量和水量 |  |
| 6 |  | 清除附在散热器表面上的杂物 |  |
| 7 |  | 检查皮带和皮带轮 |  |
| 8 | 发动机 | 检查发动机启动、停止和运转 |  |
| 9 |  | 检查是否有漏油、柴油和水 |  |
| 10 |  | 检查涡轮增压器和废气管是否有泄漏 |  |
| 11 |  | 更换油水分离器滤芯 |  |
| 12 |  | 清除滤清器内的油污 |  |
| 13 |  | 更换冷却水滤芯 |  |
| 14 |  | 检查和添加传动油 |  |
| 15 |  | 检查传动轴的固定螺栓是否松脱 |  |
| 16 |  | 检查转速传感器 |  |
| 17 | 变速箱与传动轴 | 更换变速箱滤芯 |  |
| 18 |  | 更换变速箱油 |  |
| 19 |  | 检查驱动桥固定螺栓松紧度 |  |
| 20 |  | 检查轮胎压板螺栓是否有松脱 |  |
| 21 |  | 检查驱动桥和制动元件是否有漏油现象 |  |
| 22 | 驱动桥与刹车系统 | 检查和添加驱动桥差速器及行星齿轮箱的油量 |  |
| 23 |  | 更换驱动桥差速器和行星齿轮箱的油 |  |
| 24 |  | 更换刹车油及刹车冷却油滤芯 |  |
| 25 |  | 清洁通气孔接头 |  |
| 26 |  | 检查手刹片和手刹功能 |  |
| 27 |  | 检查转向轴元件是否有不正常间隙和损坏 |  |
| 28 | 转向桥 | 检查防倾翻传感器 |  |
| 29 |  | 检查轮胎压板螺栓是否与松脱 |  |
| 30 |  | 检查轮胎是否偏斜 |  |
| 31 |  | 检查转向轮轴承和固定螺母是否松脱 |  |
| 32 |  | 检查关节销和固定螺母是否松脱 |  |
| 33 |  | 检查旋锁和相关的元件状况 |  |
| 34 |  | 检查旋锁感应器和指示器状况 |  |
| 35 |  | 检查及调校20/40链及限位 |  |
| 36 | 吊具 | 检查吊具旋转减速机齿轮油和润滑油油量 |  |
| 37 |  | 更换吊具旋转减速机齿轮油 |  |
| 38 |  | 检查吊具旋转齿轮箱固定螺栓是否松脱 |  |
| 39 |  | 检查吊具上所用的滑块是否磨损至极限 |  |
| 40 |  | 一般视觉检查吊具是否有裂痕 |  |
| 41 |  | 检查基本臂上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 42 |  | 检查俯仰油缸上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 43 | 伸缩和俯仰系统 | 检查基本臂上的滑块是否磨损至极限 |  |
| 44 |  | 检查主液压油箱和刹车油箱的油量 |  |
| 45 |  | 检查蓄能器压力 |  |
| 46 |  | 检测液压铭牌所示的液压压力是否一致 |  |
| 47 | 液压系统 | 更换所有高压滤芯 |  |
| 48 |  | 更换刹车油及刹车冷却油滤芯 |  |
| 49 |  | 更换液压油和液压系统滤芯 |  |
| 50 |  | 检查电瓶水是否充足 |  |
| 51 | 电路 | 检查所有的工作灯和指示灯 |  |
| 52 |  | 检查轮胎压板及螺栓松紧度 |  |
| 53 |  | 检查轮胎状况和气压 |  |
| 54 | 一般项目 | 检查喇叭、倒车蜂鸣器和警示灯 |  |
| 55 |  | 润滑所有滑块和润滑点 |  |
| 56 |  | 测试抗倾翻保护系统 |  |
| 57 |  | 测试旋锁安全连锁装置系统 |  |
| 58 | 功能测试 | 测试液压系统整体功能 |  |
| 59 |  | 检查处理任何漏油或漏水的地方 |  |

堆高机维护保养D类计划表

设备保养日期：                   发动机工作时间：

周期：2000h

| 序号 | 保养计划 | 保养项目 | 保养情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检查空气滤芯状况指示器 |  |
| 2 |  | 更换空气滤芯 |  |
| 3 |  | 更换机油及机油滤芯 |  |
| 4 |  | 更换柴油滤芯 |  |
| 5 |  | 检查冷却水质量和水量 |  |
| 6 |  | 清除附在散热器表面上的杂物 |  |
| 7 |  | 检查皮带和皮带轮 |  |
| 8 | 发动机 | 检查发动机启动、停止和运转 |  |
| 9 |  | 检查是否有漏油、柴油和水 |  |
| 10 |  | 检查涡轮增压器和废气管是否有泄漏 |  |
| 11 |  | 更换油水分离器滤芯 |  |
| 12 |  | 清除滤清器内的油污 |  |
| 13 |  | 更换冷却水滤芯 |  |
| 14 |  | 检查减震垫和固定螺栓是否松脱 |  |
| 15 |  | 检查和调节进、排气阀的间隙 |  |
| 16 |  | 检查和添加传动油 |  |
| 17 |  | 检查传动轴的固定螺栓是否松脱 |  |
| 18 |  | 检查转速传感器 |  |
| 19 | 变速箱与传动轴 | 更换变速箱滤芯 |  |
| 20 |  | 更换变速箱油 |  |
| 21 |  | 检查固定螺栓和固定座是否松脱 |  |
| 22 |  | 检查驱动桥固定螺栓松紧度 |  |
| 23 |  | 检查轮胎压板螺栓是否有松脱 |  |
| 24 |  | 检查驱动桥和制动元件是否有漏油现象 |  |
| 25 | 驱动桥与刹车系统 | 检查和添加驱动桥差速器及行星齿轮箱的油量 |  |
| 26 |  | 更换驱动桥差速器和行星齿轮箱的油 |  |
| 27 |  | 清洁通气孔接头 |  |
| 28 |  | 检查手刹片和手刹功能 |  |
| 29 |  | 检查转向轴元件是否有不正常间隙和损坏 |  |
| 30 | 转向桥 | 检查防倾翻传感器 |  |
| 31 |  | 检查轮胎压板螺栓是否与松脱 |  |
| 32 |  | 检查轮胎是否偏斜 |  |
| 33 |  | 检查转向轮轴承和固定螺母是否松脱 |  |
| 34 |  | 检查关节销和固定螺母是否松脱 |  |
| 35 |  | 检查旋锁和相关的元件状况 |  |
| 36 |  | 检查旋锁感应器和指示器状况 |  |
| 37 |  | 检查及调校20/40链及限位 |  |
| 38 | 吊具 | 检查吊具旋转减速机齿轮油和润滑油油量 |  |
| 39 |  | 更换吊具旋转减速机齿轮油 |  |
| 40 |  | 检查吊具旋转齿轮箱固定螺栓是否松脱 |  |
| 41 |  | 检查吊具上所用的滑块是否磨损至极限 |  |
| 42 |  | 一般视觉检查吊具是否有裂痕 |  |
| 43 |  | 检查基本臂上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 44 |  | 检查俯仰油缸上的固定座和销轴是否松脱及磨损 |  |
| 45 | 伸缩和俯仰系统 | 检查基本臂上的滑块是否磨损至极限 |  |
| 46 |  | 一般视觉检查基本臂是否有裂痕 |  |
| 47 |  | 检查主液压油箱和刹车油箱的油量 |  |
| 48 |  | 检查蓄能器压力 |  |
| 49 |  | 检测液压铭牌所示的液压压力是否一致 |  |
| 50 | 液压系统 | 更换所有高压滤芯 |  |
| 51 |  | 更换刹车油及刹车冷却油滤芯 |  |
| 52 |  | 更换液压油和液压系统滤芯 |  |
| 53 |  | 更换住液压油箱和刹车油箱的通气滤芯 |  |
| 54 |  | 检查电瓶水是否充足 |  |
| 55 | 电路 | 检查所有的工作灯和指示灯 |  |
| 56 |  | 检查轮胎压板及螺栓松紧度 |  |
| 57 |  | 检查轮胎状况和气压 |  |
| 58 | 一般项目 | 检查喇叭、倒车蜂鸣器和警示灯 |  |
| 59 |  | 润滑所有滑块和润滑点 |  |
| 60 |  | 测试抗倾翻保护系统 |  |
| 61 |  | 测试旋锁安全连锁装置系统 |  |
| 62 | 功能测试 | 测试液压系统整体功能 |  |
| 63 |  | 检查处理任何漏油或漏水的地方 |  |

合同附件3：

堆高机维修用工及配件已标价清单

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工时费 | 个 | 144 |  |  |
| 2 | 倒车报警喇叭 | Pcs | 1 |  |  |
| 3 | 滑块 | Pcs | 10 |  |  |
| 4 | 链条 | PCS | 2 |  |  |
| 5 | 多用途传动油TD5W-30 208L/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 6 | 柴油滤清器 | Pcs | 3 |  |  |
| 7 | 机油滤清器 | Pcs | 3 |  |  |
| 8 | 油水分离器 | Pcs | 2 |  |  |
| 9 | 柴油机油CI-4 15W-40 18L/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 10 | 六角螺母 | pcs | 4 |  |  |
| 11 | 柱头螺栓 | pcs | 4 |  |  |
| 12 | 垫圈 | pcs | 4 |  |  |
| 13 | 螺钉 | pcs | 4 |  |  |
| 14 | 箱柜锁 | pcs | 1 |  |  |
| 15 | 旋钮开关11S-49 YM | Pcs | 1 |  |  |
| 16 | 照明灯LW210A | pcs | 2 |  |  |
| 17 | ED密封ED26×1.5X | pcs | 1 |  |  |
| 18 | 碟 | PCS | 20 |  |  |
| 19 | 六角螺母 | PCS | 20 |  |  |
| 20 | 轮毂螺柱 | PCS | 20 |  |  |
| 21 | 滤芯 | PCS | 1 |  |  |
| 22 | 吸油过滤器 | PCS | 2 |  |  |
| 23 | 液压滤芯244530 | PCS | 1 |  |  |
| 24 | 液压油 | 桶 | 1 |  |  |
| 25 | 齿轮油 | 桶 | 1 |  |  |
| 26 | 轮毂螺母 | Pcs | 24 |  |  |
| 27 | 照明灯LW210A | Pcs | 4 |  |  |
| 28 | 胶管1SN10-DKOL-DKOL90-2900 | pcs | 1 |  |  |
| 29 | 空气滤清器安全滤芯 | PCS | 1 |  |  |
| 30 | 空气滤清器主滤芯 | PCS | 1 |  |  |
| 31 | 电源总开关 | Pcs | 1 |  |  |
| 32 | DG7-1B工艺密封件包 | PCS | 1 |  |  |
| 33 | 连杆销轴总成 | pcs | 1 |  |  |
| 34 | 连杆 | pcs | 2 |  |  |
| 35 | 关节轴承 | pcs | 4 |  |  |
| 36 | C1类销轴 | pcs | 1 |  |  |
| 37 | V带 | Pcs | 1 |  |  |
| 38 | 发电机皮带 | PCS | 2 |  |  |
| 39 | 止回阀 | Pcs | 1 |  |  |
| 40 | 输油泵皮带 | Pcs | 2 |  |  |
| 41 | 上滚轮 | pcs | 4 |  |  |
| 42 | 防尘盖 | pcs | 4 |  |  |
| 43 | 螺栓 | pcs | 16 |  |  |
| 44 | 螺钉 | pcs | 4 |  |  |
| 45 | 螺旋盖 | pcs | 4 |  |  |
| 46 | 挡环 | pcs | 4 |  |  |
| 47 | 滚动轴承 | pcs | 8 |  |  |
| 48 | 车架连接轴 | pcs | 2 |  |  |
| 49 | 滑动轴承 | pcs | 2 |  |  |
| 50 | 皮带 | Pcs | 1 |  |  |
| 51 | 转向销轴 | pcs | 2 |  |  |
| 52 | 轴销盖 | pcs | 4 |  |  |
| 53 | 轴套 | pcs | 4 |  |  |
| 54 | 轴承罩 | pcs | 4 |  |  |
| 55 | 滑动轴承垫片 | pcs | 4 |  |  |
| 56 | 螺栓 | pcs | 24 |  |  |
| 57 | O形圈 | pcs | 4 |  |  |
| 58 | 垫板 | pcs | 4 |  |  |
| 59 | 斜销 | pcs | 2 |  |  |
| 60 | 斜销垫圈 | pcs | 2 |  |  |
| 61 | 螺母 | pcs | 2 |  |  |
| 62 | VDA油封 | pcs | 4 |  |  |
| 63 | 连杆销轴总成 | pcs | 4 |  |  |
| 64 | 连杆 | pcs | 2 |  |  |
| 65 | 关节轴承 | pcs | 4 |  |  |
| 66 | 转锁油缸 | Pcs | 1 |  |  |

附件三：

项目评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合 格 性 评 审 表 | 报价书编制 | - 报价书签署是否正确； 2、是否有法定代表人身份证明或法人授权委托书； 3、是否有报价书及标价； 4、报价是否唯一。 |
|  |  | 资质要求 | 1、能力要求：报价人必须持有市场监督管理局核发的营业执照，熟悉技术参数、性能、工作特性等，具备堆高机保养、维护、维修、故障抢修等能力。 2、人员要求：需具备不少于2人的专业维修人员，且最少安排一名专职维修人员。 3、业绩要求：报价人提供近三年（响应文件递交截止日期往前推算三年）承接过一项同类业绩（堆高机整体维保外包或整机大修业务） 4、报价人不得存在下列情形之一： 1.被责令停业的； 2.被暂停或取消投标资格的； 3.财产被接管或冻结的； 4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的； 5.涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； 6.被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水运建设市场且处于有效期内； 7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，同时投同一标段； 8.最近一年内在省级及以上水运、水利工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的投标人。 |
| 二 | 评标办法 | 分值构成 (总分100分) | - 商务部分：40分 - 报价：40分 技术部分：20分 |
|  | 商务部分 (40分 | 企业类似项目业绩（近 3 年） （ 10 分） | 满足资格审查业绩要求的，得 6 分，每增加一个类似项目业绩得 2 分，最多得 10 分。 |
|  |  | 投标文件完整性 （ 10分） | 符合招标文件要求,得 10 分；基本符合招标文件要求，得 6 分。 |
|  |  | 投标报价完整性和合理性 （ 10 分） | 分项报价表完整、费用构成合理，计 10 分；有缺漏项或不合理项，每项扣 2 分，扣完为止。 |
|  |  | 服务（10分） | - 1、报价人提供服务承诺书，服务维修的响应速度：一小时至两小时内到达现场计6分，一小时内到达现场计,8分，半小时内到达现场计10分。 |
| 2 | 技术部分 (30分） | 维保方案（20分） | - 满足询价文件最低要求计12分。 - 报价人需根据询价文件相关内容编制维保方案，方案需包含免费全面巡检次数及内容、响应速度、故障处理方案及时间、配件质量、人员配置等，免费巡检次数较多、响应速度较快、配件质量较高的计13-16分，免费巡检次数多、响应速度快、配件质量高的计17-20分， |
| 3 | 投标报价评分标准 (40分） | 投标报价（40分） | - 通过初步评审的最低评审价格为评审基准价，其供应商报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价／评审价格）× 40分（投标报价分） |

注：1、本表由评审（谈判）小组集体评议，统一计分。评审（谈判）小组成员中对结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定得分。

2、各评分因素中基本合理项的最低分值不得低于该评分因素和评分标准最高分值的60%。评审（谈判）小组对某评分因素评审计分低于该评分因素和评分标准最高分值的60%的，评委应说明原因。